Siber Güvenlik 3. Hafta Ders Uygulama 2

222923026 Toprak Tahir Omaç

1) Güçlü sunucunuz hangi TLS sürümünü ve şifreyi seçti?

Güçlü sunucu yalnızca en güncel sürüm olan TLSv1.3'ü kabul etti, diğerlerini kapattı. Şifre paketi olarak da TLS 1.3'ün varsayılanı olan TLS_AES_256_GCM_SHA384 şifresini seçti.

2) Güçlü ve zayıf sunucu taraması arasındaki fark neydi; yönetici olsanız neyi kapatırdınız?

Güçlü olan sadece TLS 1.3'e izin verirken, zayıf olan sunucu eski cihazlar da bağlansın diye TLS 1.2'yi ve onun eski şifreleme yöntemlerini de kabul etti. Ben sistem yöneticisi olsaydım SSLv2, SSLv3, TLS 1.0 ve TLS 1.1 gibi eski sürümleri kesinlikle kapatırdım. Çünkü bu eski sürümlerde bilinen çok fazla açık var ve şifrelerin kırılmasını kolaylaştırıyorlar.

3) mitmproxy noterini eklemeden önce neden uyarı vardı, sonra neden yoktu?

İlk başta mitmproxy araya girip kendi uydurduğu sahte sertifikayı önümüze koydu. Firefoxun bundan haberi olmadığı ve bu sertifikayı imzalayan noteri tanımadığı için burada bir iş var"deyip hemen kırmızı güvenlik uyarısı verdi. Ama biz mitmproxy'nin kök sertifikasını tarayıcının güvenilenler listesine ekleyince, Firefox onu resmi bir noter gibi tanımaya başladı. Haliyle sunduğu sahte sertifikayı da onaylı sandı ve uyarı vermeden siteyi açtı.

4) Bu saldırı gerçek bankanızda neden kolayca yapılamaz?

Çünkü saldırganın bu işi bana çaktırmadan yapabilmesi için önceden benim bilgisayarıma veya telefonuma kendi sahte kök sertifikasını elle yüklemiş olması gerekir ki bu hiç kolay değil. Ayrıca gerçek bankalarda Sertifika Şeffaflığı ve CAA gibi kontroller var; sahte bir sertifika üretildiği an sistemlerin bundan haberi olur ve tarayıcılar reddeder. Üstüne banka uygulamaları sertifika sabitleme kullandığı için, cihazda sahte bir kök sertifika yüklü olsa bile bankanın kendi orijinal sertifikası dışında hiçbir şeyi kabul etmez ve bağlantıyı hemen keser.